1. Титульный слайд — 20 сек
Здравствуйте. Тема моей работы — разработка виртуальной лаборатории для анализа фильтров оценки состояния на мобильных сенсорах. В работе рассматривается задача фильтрации GPS-траекторий на Android-устройстве с использованием GPS, IMU, фильтра Калмана и дополнительного нейросетевого сглаживателя.

2. Цель и задачи — 45 сек
Цель работы — разработать Android-библиотеку, которая реализует классический фильтр Калмана и нейросетевой сглаживатель для GPS-траекторий. Для этого нужно было построить архитектуру библиотеки, реализовать фильтр Калмана, определить входные параметры для нейросети, продумать механизм сбора данных и провести экспериментальное сравнение результатов.

3. Проблемы определения положения — 50 сек
Основная проблема в том, что GPS-данные на смартфоне приходят с шумом. Даже при обычной прогулке соседние GPS-фиксы могут скакать на несколько метров. На слайде показан фрагмент маршрута: зелёная линия — фактически пройденный путь, синие точки — GPS-фиксы. Видно, что часть точек отклоняется от реального направления движения. Поэтому задача работы — не просто отобразить GPS, а построить более устойчивую траекторию.

4. Общая схема библиотеки — 45 сек
Общий поток данных такой: сначала поступают GPS и IMU. Затем координаты преобразуются из широты и долготы в метры. После этого работает фильтр Калмана, который строит базовую сглаженную траекторию. Далее нейросетевой сглаживатель с задержкой в несколько точек вносит поправки маршрута. В итоге пользователь видит уже обработанную траекторию.

5. Архитектура Android-библиотеки — 50 сек

App – :core:android - :core:engine - :core:data – :core:model
Проект разделён на модули. app отвечает за презентационный слой, интерфейс и демонстрацию. core:android работает с Android-сервисами: GPS, IMU, хранением и логированием. core:engine содержит основную математику: фильтр Калмана, метод Савицкого–Голея, нейросеть и вычисления. core:data содержит вспомогательные средства, а core:model — DTO и модели данных. Такое разделение позволяет использовать библиотеку в других Android-проектах независимо от демонстрационного приложения.

6. Классический фильтр Калмана — 1 мин 10 сек
В нем хотелось бы акцентировать внимание на двух наиболее показательных формулах, это пространство состояний и сама модель движения. В модели движения два слагаемых, которые интерпретируются как 1) прошлое состояние модели с учетом поправки положения и скорости при помощи GPS (по сути модель движения с постоянной скоростью)  2) поправки вносимые акселерометром телефона (по сути превращающие модель в равноускоренную), в качестве управляющего входа мы по сути и берем данные с акселерометра.

7. Как улучшить классический фильтр — 1 мин
Ограничение фильтра Калмана в том, что он работает последовательно: он видит прошлое и текущий GPS-фикс, но не видит будущие точки. Из-за этого на поворотах фильтр может запаздывать и сглаживать траекторию слишком грубо. Идея улучшения — взять окно уже построенных точек и дополнительно сгладить центральную точку. Для локального сглаживания используется метод Савицкого–Голея. Но полностью доверять ему нельзя, потому что сильное сглаживание может срезать повороты. Поэтому нейросеть должна выбирать коэффициент α: насколько доверять Калману и насколько — сглаженной траектории.

8. Архитектура нейросети — 55 сек
Нейросеть не получает сами координаты точек. Вместо этого на вход подаются 6 признаков, которые описывают состояние движения в окне: средняя инновация, угол поворота, разброс инновации, средняя скорость, средняя точность GPS и разброс длины шагов. Это сделано для того, чтобы сеть училась не запоминать конкретные координаты, а понимать ситуацию: прямолинейное движение, поворот, шум GPS или нестабильный участок. Выход сети — коэффициент доверия α.

9. Обучение нейросети — 50 сек
Данные для обучения собираются пользователем. Пользователь проходит маршрут, приложение записывает GPS и результат фильтра Калмана. После накопления данных нейросеть обучается на устройстве. Обучение выполняется в 80 эпох, а после завершения веса модели сохраняются в памяти устройства. Это важно, потому что библиотека может работать оффлайн, без сервера и без передачи пользовательских маршрутов наружу.

10. Сравнение результатов: общий вид — 1 мин 10 сек
Здесь показано сравнение трёх вариантов. Слева — сырой GPS: заметен шум и высокий джиттер. В центре — классический фильтр Калмана: траектория становится намного ровнее, джиттер снижается. Справа — фильтр Калмана с нейросетевым сглаживателем. Видно, что нейросеть дополнительно выравнивает некоторые участки маршрута. Главное, что она не заменяет фильтр Калмана, а работает как дополнительный адаптивный этап обработки.

11. Сравнение результатов: увеличенные фрагменты — 1 мин
На этом слайде показаны проблемные участки крупнее. В области номер 1 видно, что нейросетевой вариант даёт более плавное прохождение верхнего участка. В области номер 2 видно, что нижний поворот становится более стабильным и менее рваным. При этом улучшение не радикальное, потому что сам классический фильтр Калмана уже даёт хороший результат. Но нейросеть показывает, что дополнительная адаптивная коррекция возможна.

12. Перспективы развития — 40 сек
Разработанная библиотека может быть полезна в задачах, где стандартные решения дают либо уже готовую координату, либо классический фильтр с ручной настройкой параметров. Например, в Android-приложениях для записи маршрутов стандартные API хорошо определяют текущее положение, но не дают управлять внутренней логикой фильтрации GPS-трека. В робототехнике похожая проблема возникает у мобильных платформ с шумными GPS/IMU-данными: классический фильтр Калмана требует точной настройки параметров шума и не всегда одинаково хорошо работает на разных участках движения. Отличие моего подхода в том, что библиотека объединяет классический фильтр Калмана с обучаемым нейросетевым сглаживателем, поэтому ее можно адаптировать под конкретное устройство, характер движения и условия сбора данных.

13. Заключение — 45 сек
В результате была реализована Android-библиотека для фильтрации GPS-траекторий. В ней объединены классический фильтр Калмана, данные GPS/IMU и нейросетевой сглаживатель. Эксперименты показали, что Калман даёт устойчивую базовую фильтрацию, а нейросетевой сглаживатель может использоваться как дополнительный адаптивный этап. Основной результат работы — не только конкретное улучшение траектории, но и реализованная архитектура, которую можно развивать дальше.